# Planejamento Integral: Plugin de Equalização (Python -> C++)

Este documento formaliza a arquitetura e os checklists completos para todos os 34 itens do backlog do projeto. A metodologia adotada divide o desenvolvimento em duas fases: as Sprints 1 e 2 utilizam Python para prototipagem rápida e validação matemática da resposta de sinal, alavancando a infraestrutura de I/O prévia do projeto SelvaSonic; as Sprints 3 e 4 realizam a portabilidade rigorosa para C++ (via framework JUCE), focando em performance, segurança de thread e renderização nativa.

# 1. Estratégia de Refatoração e Reutilização (SelvaSonic)

O protótipo Python inicial (Sprints 1 e 2) não partirá do zero. A arquitetura modular do sintetizador prévio SelvaSonic fornecerá o esqueleto operacional. Os módulos focados em geração sintética de ondas (waveforms.py, wavetables.py, voices.py), processamento MIDI (midi.py, keyboard.py) e modelagem de contorno (envelopes.py) serão removidos ou ignorados, enquanto a espinha dorsal de infraestrutura I/O e UI será adaptada conforme detalhado abaixo:

- Motor I/O (synth/audio.py & synth/synth.py): A configuração nativa das streams (PyAudio/SoundDevice) e o loop principal de callback serão preservados. O fluxo de saída do synth será alterado para processar vetores em tempo real originados de uma entrada (mic/wav) e redirecioná-los para as equações Biquad do novo motor.

- BiquadMath e DSP (synth/filters.py & synth/utils.py): O módulo filters.py, que abrigava a filtragem básica do synth, servirá como raiz para o desenvolvimento pesado do PyBiquadMath. As operações serão vetorizadas visando performance no repasse de sinal (aplicação rigorosa das equações RBJ Cookbook via NumPy). Funções matemáticas de suporte em utils.py serão estendidas.

- Analisador de Espectro (ui/visuals.py): O visualizador de forma de onda (waveform) do SelvaSonic será convertido no PySpectrumFFT. O motor gráfico de extração de blocos ativos de áudio permanece idêntico; a adaptação restringe-se à aplicação da Transformada de Fourier (via scipy.fft) no array de saída antes da conversão para escala logarítmica (dB).

- Interface Gráfica Base (ui/interface.py, ui/widgets.py, ui/decorators.py): A base do Tkinter/PyQt será reestruturada. Os submódulos irrelevantes serão expurgados, porém a comunicação com a camada DSP através de event listeners permanece intacta. Especificamente, ui/controls/filter_controls.py será fortemente refatorado para gerir a árvore de controle das 24 bandas (Freq, Ganho, Fator Q).

- State & Config Management (synth/file_io.py & synth/config.py): O backend de leitura e escrita do SelvaSonic poupará o desenvolvimento do sistema temporário de presets no protótipo Python. Esses scripts atuarão na exportação e no carregamento do dicionário do motor do EQ via JSON/XML (atendendo provisoriamente ao PB14).

# 2. Definição de Classes e Arquitetura

## 2.1. Camada de Prototipagem (Python - Derivada do SelvaSonic)

- PyAudioIO (Ex audio.py/synth.py): Lida com a captura do buffer do microfone/sistema e repasse para o motor.

- PyBiquadMath (Ex filters.py extendido): Módulo puramente matemático utilizando scipy.signal e numpy para calcular coeficientes RBJ.

- PyEqEngine: Orquestrador central em Python. Recebe arrays NumPy, aplica as equações iterativamente e lida com a matriz Mid/Side simulada.

- PySpectrumFFT (Ex visuals.py adaptado): Classe que recebe janelas do sinal temporal, aplica scipy.fft e devolve arrays de magnitude em dB.

- PyGraphUI (Ex interface.py/filter_controls.py): Interface de teste rápida. Plota em tempo quase-real a curva teórica do EQ e o espectro de frequência (operando sob o GIL).

## 2.2. Camada de Produção Nativa (C++ / JUCE)

- PluginProcessor (AudioProcessor): O coração do VST3/AU. Sobrescreve o método processBlock e é o dono absoluto do motor DSP. Nenhuma alocação (new) ou lock (std::mutex) é permitida aqui.

- PluginEditor (AudioProcessorEditor): Roda na UI Thread (Message Thread). Puxa dados atômicos do Processor para atualizar a tela a 60 FPS via OpenGL/Software Renderer.

- LockFreeQueue (AbstractFifo): Fila circular baseada em contadores atômicos (std::atomic) para transferir blocos de áudio da Audio Thread para a UI Thread sem gerar travamentos.

- EqBand: Estrutura C++ independente que encapsula os parâmetros (Frequência, Ganho, Q, Tipo) e o estado (L/R ou Mid/Side).

- BiquadFilter (SIMD): Implementação C++ da matemática validada no Python. Utiliza blocos juce::dsp::IIR::Filter ou intrínsecos SIMD nativos.

- ParameterSmoother: Aplica um filtro passa-baixa (One-pole lowpass) aos parâmetros para interpolar valores ao longo dos samples, prevenindo zíper noise e clicks.

- FftAnalyzer: Classe baseada em juce::dsp::FFT e juce::dsp::WindowingFunction, operando em uma Thread secundária paralela consumindo da LockFreeQueue.

- InteractiveCurve & BandNode: Classes herdadas de juce::Component que controlam os nós interativos da UI via AudioProcessorValueTreeState (APVTS).

- StateController: Wrapper em torno de juce::UndoManager para habilitar Undo/Redo e A/B Comparison.

# 3. Sprint 1 - Planejamento e Matemática Base (Python)

## PB33 - Levantamento de Requisitos

- Documentar parâmetros de processamento limite (buffers, SR 44.1kHz a 192kHz).

- Definir o framework base em C++ (JUCE).

- Aprovar o documento técnico com a equipe.

## PB31 - Diagrama de Classes & PB32 - Diagrama de Componentes

- Mapear os scripts reaproveitáveis do SelvaSonic e a transição lógica do Python para as futuras classes C++.

- Representar no diagrama a barreira de isolamento arquitetural obrigatória.

## PB34 - Diagrama de Blocos de Fluxo de Sinal

- Mapear entrada L/R -> Conversão Mid/Side -> Splitting para bandas isoladas -> Cascata de Filtros -> Conversão reversa -> Saída.

## PB28 - Isolamento Arquitetural

- Garantir nos diagramas que a lógica de matemática do EQ nunca faça import/include de bibliotecas gráficas.

## PB05 - Implementar Filtros Base (Biquads) e Filtros de Corte

- Limpar e estender synth/filters.py implementando equações completas do RBJ Cookbook.

- Criar script de simulação para gerar filtros Butterworth via cascateamento de biquads (Slopes 6 a 96 dB/oct).

## PB29 - Independência de Taxa de Amostragem

- Implementar variável dinâmica de Sample Rate nos cálculos do Python.

## PB09 - Cálculo e Desenho da Curva de EQ Global

- Utilizar scipy.signal.freqz para extrair resposta matemática e plotar a curva teórica global do sistema.

# 4. Sprint 2 - Prototipagem de Áudio e Interface de Teste (Python)

## PB01 & PB02 - Inicialização I/O e Callback

- Reutilizar synth/audio.py para configurar streams, alterando a alimentação do buffer para processar o input pelo motor EQ.

## PB04 - Gerenciamento Dinâmico de Bandas

- Alocar a lista global Python permitindo processamento lógico de 24 instâncias simultâneas.

## PB03 & PB06 - Moduladores e Ajuste de Parâmetros

- Simular uma árvore de parâmetros em dicionário ligada à PyBiquadMath para testes em tempo real da manipulação sonora.

## PB08 & PB07 - Analisador de Espectro (FFT) e Visualizador

- Refatorar ui/visuals.py para aplicar scipy.fft nos frames de áudio e retornar em escala decibel/logarítmica.

## PB20 - Análise de Clipping

- Acrescentar verificador lógico de picos > 0dBFS no módulo de I/O.

## PB19 & PB21 - Interface de Sistema e Interação Mouse

- Reformular ui/interface.py e ui/controls/filter_controls.py para desenhar os eixos espectrais e permitir manipulação drag/drop, ciente das limitações do GIL.

# 5. Sprint 3 - Tradução, Segurança de Thread e Motor Nativo (C++)

## PB30 - Portabilidade de Formatos

- Gerar e configurar projeto JUCE (VST3/AU).

## PB27, PB26 & PB10 - Arquitetura de Memória e Lock-Free

- Implementar LockFreeQueue (via juce::AbstractFifo).

- Enforçar a proibição de uso de new/malloc, exclusão mútua e blocos de processamento dinâmico na Thread de Áudio.

## PB01 & PB02 (Nativos) - Inicialização de I/O

- Implementar processBlock recebendo os buffers da DAW.

## PB05 (C++), PB23 & PB24 - Biquads, Latência e SIMD

- Traduzir a matemática bruta pythonica do PyBiquadMath para a infraestrutura C++.

- Vetorizar o processamento utilizando SIMD, efetuando benchmarks para manter uso de processador < 5%.

- Validar latência inferior ao buffer da DAW (processamento limpo e rápido).

## PB11 - Decramping e Oversampling

- Integrar módulo de oversampling no processBlock C++ para alinhar as altas frequências (Próximo à Nyquist).

# 6. Sprint 4 - UI Nativa, Roteamento Avançado e QA (C++)

## PB25, PB19 & PB21 (Nativos) - UI a 60FPS

- Desenhar o PluginEditor C++ com timers ajustados para 60 Hz.

- Configurar os eventos gráficos das instâncias das bandas conectados de forma Thread-Safe ao APVTS do plugin.

## PB07, PB08 & PB09 (Nativos) - Motor Visual C++

- Operar a FFT no background, desenhando dinamicamente a resposta real e teórica do plugin sem bloqueios via LockFreeQueue.

- Adicionar detector de Clipping nativo.

## PB22 & PB12 - Roteamento M/S e Isolamento

- Habilitar chaves C++ para descodificar o sinal Estéreo em Mid/Side independentes por banda.

- Aplicar bypass temporário e filtros Pass-band baseados em modificadores de atalho (Solo).

## PB13, PB14 & PB15 - Gestão Nativa de Presets

- Implementar leitura/salvamento XML da árvore APVTS conectada ao file system do SO.

## PB18, PB16 & PB17 - Undo/Redo e QA Final

- Registrar transações gráficas para a pilha de histórico StateController.

- Configurar parameter smoothing no modo Bypass.

- Validação final em DAWs.